ООО «Кадастровый центр»

Российская Федерация

Республика Хакасия

Ширинский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Солёноозёрного Сельсовета

Договор №9/2023 от 01.03.2023

Материалы по обоснованию

Екатеринбург, 2023 г

Оглавление

Состав проекта	5

Введение	6

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	7

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования	9

2.1.	Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории.	9

2.2.	Современное состояние и перспективы социально-экономического развития сельского поселения.	13

2.3.	Современная организация территории сельского поселения	16

2.4.	Инженерное оборудование	31

2.5.	Охрана окружающей среды	34

2.6.	Проектная организация территории сельского поселения	37

2.7.	Инженерное оборудование	73

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	77

3.1.	Технико-экономические показатели планируемого развития территории	77

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования	79

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

5.1.	Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций	81

5.2.	Природные пожары	81

Мероприятия по противопожарному устройству включают:	82

5.3.	Сейсморайонирование	82

5.4.	Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса	83

5.5.	Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла	84

5.6.	Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	84

6.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	87

Приложения к материалам по обоснованию	88

Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения сельского поселения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории»	89

Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики»	94

Авторский коллектив ООО «Кадастровый центр» по разработке генерального плана Солёноозёрного сельсовета

Договор №9/2023 от 01.03.2023

| Директор, к.т.н. | А.В. Рычков |
| --- | --- |
| Гл. градостроитель проекта, ст. науч. сотр. | Д.Ю. Ширяев |
| Системный аналитик | Т.А. Усталова |
| Инженер-картограф | Е.С. Верхотурцева |
| Инженер-геодезист | Н.Р. Мокерова |
| Директор по стратегическому развитию, инженер-архитектор | А.П. Федосов |
| Системный аналитик | Е.С. Дорогина |

# Состав проекта

| № пп. | Наименование | кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Генеральный план (в текстовой форме) |  |
|  | Положение о территориальном планировании. | 1 кн. |
|  | Генеральный план (в виде карт) |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 2 |
|  | Карта границ | 1 |
|  | Карта функциональных зон | 2 |
|  | Приложение. Сведения о границах населенного пункта |  |
|  | Описание местоположения границ. | 1 кн. |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана (в текстовой форме) |  |
|  | Материалы по обоснованию в текстовой форме. | 1 кн. |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана (в виде карт) |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, существующих и строящихся объектов местного значения. | 9 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий, иных зон и территорий. | 1 |
|  | Карта объектов культурного наследия | 2 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | 1 |

# Введение

Сельское поселение Солёноозёрный сельсовет находится в Ширинском районе Республики Хакасия, расположено на реке Белый Июс в 35 км к северу от районного центра — села Шира, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге Ачинск — Шира — Троицкое. Также в 35 км на юг от села Солеёноозёрное, в селе Шира, находится ближайшая к сельскому поселению железнодорожная станция. На территории сельского поселения в непосредственной близости от села Солёноозёрный лежит озеро Тус, на северо-востоке сельского поселения располагается озеро Белё.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненном в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, является основой для создания нормативного акта – «Правила землепользования и застройки», разработка которых ведется параллельно Генеральному плану.

Генеральный план разработан на проектные периоды (расчетный срок Генерального плана) – 2043 г.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект внесения изменений в генеральный план Солёноозёрного сельсовета разработан в соответствии с документами, предусматривающие строительство объектов местного значения:

- Актуализированная схема водоснабжения и теплоснабжения с. Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2023–2024 годы, утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 10.03.2023 г. № 20;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Администрации Солёноозёрного сельсовета на 2018-2030 гг., утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 24.01.2018г. № 4;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры администрации Солёноозёрного сельсовета на 2018-2028 годы, утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 24.01.2018г. № 5, в редакции от 17.07.2020 №45;

- Стратегия социально-экономического развития Солёноозёрного сельсовета на 2019–2024 годы, утвержденная Решением Совета депутатов Солёноозёрного сельсовета от 25.12.2018г. № 127;

- Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы и на период до 2035 года», утвержденная Советом депутатов Солёноозёрного сельсовета от 14.10.2021г. № 44;

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Солёноозёрного сельсовета на 2020- 2024 годы», утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 13.11.2019г. № 120;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Солёноозёрного сельсовета на 2020-2024г.» годы, утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 11.11.2019г. № 119;

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 25.09.2020г. № 64;

- Муниципальная программа «Профилактика и противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и терроризму на территории Солёноозёрного сельсовета на 2021-2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Солёноозёрного сельсовета от 24.05.2021г. № 33;

- Cхема территориального планирования Ширинского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования Ширинского района от 09.07.2012 №40 (в ред. Решения совета депутатов муниципального образования Ширинского района от 14.04.2017 №390).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования

  - Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории.

    - Климат

Территория сельсовета относится к зоне сухой степи с резко континентальным климатом с большими перепадами температур. Зима суровая, малоснежная, лето сухое и жаркое.

Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

Термический режим территории характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха, как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января составляет -25 °С. Зимой характерной особенностью климата являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля находится в диапазоне от +18 до +24 °С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 210 дней.

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1-3,6 м/сек.

Годовое количество осадков составляет 300-700 мм. Около 75 % осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова составляет 10-30 см, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25 % от годовой суммы.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Республики Хакасии устанавливаются следующие характеристики отопительного сезона: для северных районов республики длительность отопительного сезона составляет 236 дней. Значительная продолжительность морозных дней обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

    - Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Республики Хакасия представлена 324 большими и малыми реками, принадлежащими бассейнам рек Енисей и Обь, на которые приходится соответственно около 68 и 25% территории. Около 7% территории имеет гидрографическую сеть, принадлежащую бессточным областям Северо- и Южно-Минусинской котловин.

Озера

Озера на территории Республики Хакасия распространены достаточно широко, всего их с площадью водной поверхности более 10 га насчитывается около 500, причем более 100 из них - соленые. Основная масса озер представлена многочисленными мелкими каровыми и моренными озерами горных областей Западного Саяна и Кузнецкого Алатау, многие из которых служат истоками рек.

Болота

Болота встречаются по долинам рек и на горных плато. В целом заболоченность территории - менее 1%. Суммарная площадь болот в Хакасии составляет 321,34 км2.

    - Рельеф и геологическое строение

В пределах территории Республики Хакасия находятся значительные фрагменты горно-складчатых сооружений Кузнецкого Алатау и Западного Саяна и разделяющего их Минусинского межгорного прогиба. Складчатые области, сложенные породами протерозойско-палеозойского возраста, образуют нижний структурный этаж. Верхний этаж формируют отложения герцинского Минусинского прогиба. Верхний этаж отвечает субплатформенному этапу развития и подразделяется на два подэтажа. Нижний - раннедевонский и верхний, объединяющий отложения среднего девона и перми и прослеживающийся по всему Минусинскому прогибу. Прогиб разделяется выступами раннедевонских образований на ряд обособленных впадин: Назаровскую, Северо-Минусинскую, Сыдо-Ербинскую и Южно-Минусинскую.

Геологическое строение

Возрастной диапазон отложений, выделенных в Хакасии, охватывает период от раннего рифея до голоцена включительно.

Рифейская группа начинается отложениями белоиюсской свиты Кузнецкого Алатау, сложена базальтоидами. В основании присутствуют туфопесчаники и прослои кремнистых сланцев и мраморизованных известняков. Мощность свиты - не менее 300 м. Здесь же в Июсской зоне развиты отложения среднего рифея, представленные вулканогенно-осадочными породами с широким развитием известняков, эффузивов, туфов и кремнистых сланцев. Тюримская и главстранская свиты преимущественно сложены известняками. Общая мощность свиты - 4900 м. К нижнему - среднему рифею относятся отложения карбонатно-терригенных и вулканогенных пород джебашской серии Западного Саяна. Отложения метаморфизованы до фации зеленых сланцев. Видимая мощность отложений - 7000 - 8000 м. Верхнерифейские отложения распространены в Июсской и Азыртальской зонах и в пределах Мрасского выступа. Они представлены преимущественно карбонатными отложениями арамонской (300 м), чарыштагской (1800 м) и кабырзинской свит (2800 м), разрез продолжают вулканогенно-карбонатные породы (2500 м). Завершается разрез толщей известняков мощностью не менее 500 м.

Отложения вендской системы развиты в пределах Июсской и Азыртальской зон и Мрасского выступа. Отложения имеют преимущественно карбонатный состав. Общая мощность - более 300 м. Венд-нижнекембрийские образования представлены двумя существенно карбонатными свитами мощностью по 450 - 550 м. В составе кембрийских отложений наблюдаются существенные различия. В Кузнецком Алатау породы существенно карбонатные, в структурах Западного Саяна преобладают вулканогенные разности.

Ордовикские отложения пользуются существенным распространением в структурах Западного Саяна. Они представлены терригенными отложениями с маломощными прослоями известняков. Их мощность достигает 4500 м. Средне-верхнеордовикские отложения распространены в пределах Центрально-Саянской зоны. Они представлены терригенными осадками, содержащими значительную долю кремнистых сланцев и терригенно-пирокластических пород. Мощность свиты - до 4400 м. Верхнеордовикские отложения развиты в Центрально-Саянской зоне и представлены толщей ритмично слоистых песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Силурийские отложения распространены в Центрально-Саянской зоне. Нижняя часть разреза мощностью до 2800 м сложена комплексом карбонатных и терригенно-карбонатных отложений. Отложения верхнего силура мощностью от 900 до 5000 м слагают ряд небольших наложенных прогибов. Это терригенно-карбонатные толщи с прослоями эффузивов и туфов.

Девонская система в Хакасии представлена всеми отделами. К нижнему отделу относятся широко развитые в пределах Минусинского межгорного прогиба образования быскарского осадочно-вулканогенного комплекса. Суммарная мощность отложений изменяется от 1300 до 7300 м. Нижний средний отдел девонской системы представлен ритмично переслаивающимися отложениями терригенных красноцветных песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов мощностью до 600 м. Отложения среднего отдела мощностью до 500 м представлены терригенно-карбонатными породами, в верхних частях разреза встречаются пласты гипса и ангидрита. В верхнем отделе преобладают красноцветные терригенные породы, содержащие прослои известняка и включения гипса мощностью до 1700 м.

Каменноугольные отложения Минусинского межгорного прогиба слагают ряд пространственно разобщенных мульдообразных структур. Для нижнего отдела характерен туфогенно-пирокластический характер отложений (1150 м). Особое место занимают отложения сохкельской свиты, начинающей терригенный разрез карбона с редкими прослоями углей (115 м). Средний отдел карбона (башкирский ярус) образует единый мегаритм угленосного осадконакопления, представленный отложениями сарской, черногорской, побережной свит мощностью соответственно 240, 350 и 130 м. Разрез сложен алевролитами, аргиллитами, линзами гравелитов и пластами угля, наиболее многочисленными в отложениях черногорской свиты. Подобный разрез характерен и для верхнего отдела каменноугольных отложений мощностью до 570 м.

Палеогеновые и неогеновые отложения на территории республики пользуются ограниченным распространением. Они представлены в окрестностях Абакана континентальными озерными и озерно-аллювиальными осадками. Они представлены глинами с прослоями песков. Мощность отложений нижнего палеогена - до 10 м, верхнего палеогена - до 110 м, мощность неогеновых отложений - 12 - 20 м.

Отложения четвертичной системы широко представлены на всей территории республики. Отложения эоплейстоцена представлены аллювиальным комплексом шестой надпойменной террасы р. Абакан (высота - 120 - 140 м). Нижнее звено: осадки представлены болотными образованиями озер Алтайское и Березовое (черные илы мощностью до 3 - 4 м, а также аллювиальный комплекс пятой надпойменной террасы р. Абакан). Высота - 100 - 120 м. Среднее звено: ледниковые отложения, приуроченные к выровненным участкам Западного Саяна. В Койбальской степи этому уровню соответствует аллювиальный комплекс четвертой (высотой 60 - 80 м) и третьей (высота - 35 - 60 м) надпойменной террас мощностью 15 - 20 м, озерно-аллювиальные глины и суглинки мощностью до 5 м, субаэральные пески, лессовидные суглинки мощностью до 10 - 15 м. Средние верхние звенья - нерасчлененные: комплекс отложений предгорий развит по периферии горных систем Западного Саяна и в меньшей мере - Кузнецкого Алатау. Это отложения конусов выноса со щебнем, они перемежаются с аллювиальными, озерно-аллювиальными и озерными песками, галечниками, глинами, суглинками. Наиболее развиты они в южной части Южно-Минусинской котловины, где их мощность достигает 70 м. Верхнее звено: аллювиальные отложения верхнего звена слагают комплекс нижних (до 40 м) террас р. Абакан. В горных сооружениях отложения этого уровня сохранены в виде небольших останцов, сложенных галечниками и валунно-галечными отложениями. Мощность отложений - до 20 м. Ледниковые и водно-ледниковые отложения широко распространены в высокогорных районах Западного Саяна, в меньшей мере - в центральных частях Кузнецкого Алатау. Эти отложения выполняют разработанные ледниками горные долины и представлены валун-щебнисто-суглинистым материалом. Мощность их - до 100 м. Верхнее современные звенья: эоловые отложения позднего плейстоцена и голоцена слагают обширные территории на правобережье р. Абакан и представлены хорошо отсортированными косослоистыми песками. Мощность эоловых песков - до 40 м. Современное звено. Голоценовые отложения представлены несколькими типами. Русловый и пойменный аллювий горных рек сложен грубообломочными галечниками и валунно-галечными отложениями. Современный аллювий межгорных котловин представлен песками, супесями, галечниками, суглинками, глинами. Отложения озерных котловин представлены озерными илами, песками, глинами, иногда торфяниками. В засушливых районах широко распространены плохо сортированные суглинисто-щебнистые отложения временных потоков.

Интрузивные образования широко распространены на территории Хакасии и охватывают временной диапазон от раннего рифея до триаса включительно. Занимаемые ими площади составляют от 15 - 20% до 40 - 50% площади Центрально-Саянской, Июсской, Азыртальской зон. Наиболее древние раннерифейские образования представлены Изыхским массивом в Коммунаровском рудном поле. Наиболее молодые пермо-триасовые интрузии Копьевского комплекса представлены щелочно-ультраосновными породами (дайки, некки) пикрит-долеритовой ассоциации.

  - Современное состояние и перспективы социально-экономического развития сельского поселения.

    - Экономическая база

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов, низкая инвестиционная привлекательность.

Промышленные предприятия на территории сельского поселения Солёноозёрный сельсовет отсутствуют, единственное предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота находится в процессе банкротства. На территории сельсовета действуют крестьянские (фермерские) хозяйства:

- КФХ Кайль А.С.;

- КФХ Рудакова О.А.;

- КФХ Рудаков Д.Н.;

- КФХ Василовский А.Н.;

- КФХ Вельгер А.Н.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Территория сельсовета благоприятна для рекреационной и оздоровительной деятельности, так как на территории располагаются два лечебно-оздоровительных озера – оз. Тус и оз. Беле (Большой Плес), а также особо охраняемая территория федерального заповедника «Хакасский».

На территории сельского поселения Солёноозёрный сельсовет действуют учреждения рекреационного сектора и туризма:

- ИП Шенкнехт В.К. пост на озере Киприно;

- ИП Шенкнехт К.К. пост на озере Тус;

- АО «Беле».

    - Население

Численность населения Солёноозёрного сельсовета на 1 января 2023 года в соответствии с данными Администрации Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия составила 667 чел. Данные по динамике изменения численности населения в сельском поселении Солёноозёрный сельсовет представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

| Год | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Прирост за 11 лет | Прирост за 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сельсовета | 732 | 689 | 686 | 679 | 678 | 659 | 659 | 664 | 668 | 667 | -65 | -1 |

За последние 11 лет в сельсовете наблюдалась естественная убыль населения – 65 человек (в среднем 6 человек в год). По Ширинскому району за 2021 год естественная убыль населения составила 231 человек, коэффициент естественной убыли – 9,4 на 1000 человек населения человек.

Данные по возрастному составу населения с. Солёноозёрное:

- от 0 до 12 мес. – 6;

- от 1 года до 6 лет- 38;

- от 7 до 17 лет – 105;

- от 18 до 65 лет – 402;

- старше 65 лет – 116.

Данные по трудовым ресурсам и занятости населения

- экономически активное население составляет – 517;

- трудоспособное население составляет – 460;

- занятое население составляет – 380.

Естественный прирост согласно статистическим данным по с. Соленоозерное составляет -1 чел. за 2023 г., в периоде 2012 г.-2023 г. прирост составляет -65 чел.

На основании отрицательного прироста численности населения проектное значение численности считается равной существующему значению.

  - Современная организация территории сельского поселения

    - Современное использование территории

Территория в границе сельского поселения составляет 35872,93 га в том числе территория с. Солёноозёрное 122,52 га.

Таблица 2 Современное использование территории

| Функциональные зоны | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе сельсовета | 35872,93 | 100 | 537825,04 |
| - Общая площадь земель в границе с. Солёноозёрное | 122,52 | 0,34 | 1836,88 |
| В том числе территории: |  |  |  |
| - Жилые зоны | 65,21 | 0,18 | 977,66 |
| - Общественно-деловые зоны | 15,00 | 0,04 | 224,89 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 130,66 | 0,36 | 1958,92 |
| - Зоны сельскохозяйственного использования | 26857,22 | 74,87 | 402190,40 |
| - Зоны рекреационного назначения | 4795,31 | 13,37 | 71893,70 |
| - Зона специального назначения | 1,84 | 0,01 | 27,59 |
| - Зона акваторий | 3597,95 | 10,03 | 54408,85 |
| - Прочие территории | 409,75 | 1,14 | 6143,18 |

    - Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная характеристика

На севере, северо-западе и западе Солёноозёрный сельсовет граничит 
с Орджоникидзевским районом, на востоке и юго-востоке с Джиримским сельсоветом и Целинным сельсоветом на юге.

Территория поселения входит в состав Ширинского района Республики Хакасия. Удаленность от районного центра с. Шира до с. Солёноозёрное составляет 35 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана до с. Шира – 166 км.

Административным центром сельского поселения является                                             с. Солёноозёрное, в котором расположены все объекты основных сфер социального обслуживания.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

- многофункциональный центр села;

- основные планировочные оси и развивающиеся вдоль них объекты обслуживания;

- транспортно-обслуживающие и коммерческие комплексы на основных въездах и выездах населенных пунктов;

- жилые районы;

- производственные районы, территории специального назначения, объектов инженерной инфраструктуры;

- природно-рекреационные территории.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать сложившуюся структуру в построении системы объектов обслуживания, соответствующую пространственной концепции проекта и обеспечивающую наибольшие удобства пользования различными учреждениями.

    - Жилой фонд

Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье. Основной жилой фонд представлен одноэтажными зданиями, в деревянном исполнении. Площадь жилищного фонда Солёноозёрного сельсовета 17 600 кв.м.

В собственности Солёноозёрного сельсовета жилого фонда нет. Ветхое и аварийное жилье на территории Солёноозёрного сельсовета отсутствует.

    - Общественная застройка

В настоящее время в Солёноозёрном сельсовете имеется довольно развитая сеть учреждений обслуживания.

Данные о современном состоянии общественной застройки приведены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3

| Наименование учреждения | Ед. измер. | Норма | Потребность | Фактическая вместимость | Сохранено/вместимость учреждений | Новое строительство/вместимость учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солёноозёрное |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 87 | 350 | МБОУ Солёноозёрная Средняя школа №12, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 350 | - |
| Организации медицинского обслуживания | кол-во посещений в смену | по заданию на проектирование | - | 10 | ГБУЗ РХ Ширинская МБ "Солёноозёрный ФАП", 10 посещений в смену | Планируемые к строительству: Фельдшерско-акушерский пункт (15 посещений в смену) |
| Дом культуры | ед. | 1 сетевая единица для административного центра сельского поселения без привязки к численности населения | 1 | 1 | МКУ Солёноозёрный "Сельский дом культуры", вместимость зрительских залов – 100 мест | - |
| Музеи/библиотеки | мест | по заданию на проектирование | 1 | нет информации | МБУК "Ширинская МЦБ" Библиотека с.Солёноозерное | - |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 1 | нет информации | Спортивное сооружение; Плоскостное спортивное сооружение | - |

    - Улично-дорожная сеть

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Территория поселения входит в состав Ширинского района Республики Хакасия. От районного центра и ближайшей железнодорожной станции удалено на 35 км. С селом Шира – административным центром района, поселение связывает асфальтированная дорога. По Солёноозёрной сельской территории проходит автомобильная дорога «Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое», с районным центром поддерживается регулярное автобусное сообщение.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются только проходящим транспортом, такси. Перевозок для льготных категорий граждан нет. Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом. Автотранспортные предприятия отсутствуют.

Пассажирские перевозки в сельсовете осуществляются по межмуниципальным автобусным маршрутам. Автобусные остановки находятся в с. Солёноозёрное. Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов, пролегающих через территорию Солёноозёрного сельсовета, представлен в таблице (Таблица 4. Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов).

Таблица 4. Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов

| Регистрационный номер | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Наименование автомобильных дорог | Протяженность маршрута, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | г. Абакан- с.Копьево | г. Абакан (АВ), г. Черногорск, ост. пгт. Пригорск, ост. д. Красный камень, ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Сон, ост. д. Власьево, ост. с. Борец, ост. п. Колодезный, пгт. Жемчужный (АС), с. Шира (АС), с. Целинное, с. Солёноозёрное, ост. с. Фыркал, ост. с. Июс, ост. д. Малый Сютик, ост. д. Большой Сютик, с. Копьево (АС) | Р-257 «Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое», «Копьево - Новомарьясово» | 251 |
| 420 | г. Абакан- с. Июс | г. Абакан (АВ), ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Борец, п. Жемчужный, с. Шира (АС), ост. с. Целинное, ост. с. Фыркал, ост. с. Солёноозёрное, ост. д. Кобяково, с. Июс | Р-257 «Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое», «Ачинск - Ужур - Шира - Троицкое» - Июс» | 264 |
| 423 | г. Абакан- с.Солёноозёрное | г. Абакан(АВ), г. Черногорск, ост. пгт. Пригорск, ост. д. Красный Камень, ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Сон, ост. д. Власьево, ост. с. Борец, ост. п. Колодезный, пгт. Жемчужный, с. Шира (АС), с. Целинное, с. Фыркал, с. Солёноозёрное | Р-257 «Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое», «Подъезд к с. Фыркал» | 190 |
| 424 | г. Абакан- с.Устинкино | г. Абакан (АВ), г. Черногорск, ост. пгт. Пригорск, ост. д. Красный Камень, ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Сон, ост. д. Власьево, ост. с. Борец, ост. п. Колодезный, пгт. Жемчужный (АС), с. Шира (АС), ост. с. Целинное, ост. с. Солёноозёрное, ост. с. Фыркал, ост. с. Июс, ост. д. Малый Сютик, ост. д. Большой Сютик, с. Копьево (АС), с. Устинкино | Р-257 «Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое», «Копьево - Новомарьясово, «Копьево- Сарала», «Подъезд к с. Устинкино» | 276 |
| 426 | г. Абакан- с.Новомарьясово | ост.г. Черногорск, ост. пгт. Пригорск, ост. д. Красный Камень, ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Сон, ост. д. Власьево, ост. с. Борец, ост. п. Колодезный, пгт. Жемчужный (АС), с. Шира (АС), ост. с. Целинное, ост. с. Солёноозёрное, ост. с. Фыркал, ост. с. Июс, ост. д. Малый Сютик, ост. д. Большой Сютик | Р-257 «Енисей», «Ачинск - Ужур - Шира - Троицкое», «Копьево - Новомарьясово» | 274 |
| 427 | г. Абакан- с.Сарала | г. Абакан (АВ), г. Черногорск, ост. пгт. Пригорск, ост. д. Красный Камень, ост. с. Троицкое, с. Боград, ост. с. Большая Ерба, ост. д. Карасук, ост. д. Гальджа, ост. с. Сон, ост. д. Власьево, ост. с. Борец, ост. п. Колодезный, пгт. Жемчужный (АС), с. Шира (АС), ост. с. Целинное, ост. с. Солёноозёрное, ост. с. Фыркал, ост. с. Июс, ост. д. Малый Сютик, ост. д. Большой Сютик, с. Копьево (АС), с. Устинкино, с. Сарала | Р-257 « Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое», «Копьево - Новомарьсово», «Подъезд к с. Устинкино» «Копьево- Сарала» | 308 |
| 500-а | с. Копьево- г.Абакан | с. Копьево(Ак), д. Большой Сютик, с. Солёноозёрное, с. Целинное, п. Шира, пгт. Жемчужный, п. Колодезный, с. Борец, д. Власьево, д. Гальджа, д. Карасук, д. Большая Ерба, с. Боград, с. Троицкое, ост. Д. Красный Камень, ост. пгт. Пригорск, г. Черногорск,г. Черногорск(реабилитационный центрим. А. Лебедя(по требованию), г. Абакан | Р-257 «Енисей», «Ачинск- Ужур- Шира- Троицкое» | 253 |

Почти все муниципальные дороги требуют капитального ремонта. Имеется необходимость строительства пешеходных дорожек, ямочного ремонта гравийных дорог, ремонта асфальтированного покрытия.

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей населения и предприятий в передвижениях и перевозке грузов.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) принята следующая классификация сельских улиц и дорог:

    - главная улица;

    - основная улица в жилой застройке;

    - второстепенная улица в жилой застройке;

    - проезд.

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий.

Таблица 5 Перечень автодорог

| № п/п | Идентификационные номера автомобильных дорог | Наименование автомобильных дорог | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95-ОП-РЗ-95К-004 | Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое | Региональное значение |
| 2 | 95-ОП-МЗ-95Н-012 | Подъезд к оз.Тус | Региональное значение |

    - Объекты культурного наследия

В соответствии с перечнем объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и данными, предоставленными Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия республики Хакасия, на территории Солёноозёрного сельсовета находятся памятники археологии. В таблице (Таблица 6. Объекты культурного наследия на территории сельсовета) приведен перечень и основные характеристики объектов культурного наследия на территории Солёноозёрного сельсовета.

Таблица 6. Объекты культурного наследия на территории сельсовета

| Наименование | Категория историко - культурного значения | Вид памятника | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночный курган «Беле-1» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19,2 км к северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-2» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19,3 км к северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-3» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19 км к северо-востоку от п. Целинного, на луговом участке северного берега оз. Белё, в 1,7 км севернее оз. Белё и в 0,9 км западнее горы Чалпан |
| Одиночный курган «Беле-4» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 18,8 км к северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-5» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19,7 км к северо-востоку от п. Целинного, на степном участке северного берега оз. Белё, в 0,2 км к югу от южного склона горы Чалпан и в 0,85 км к западу от восточной части озера Белё |
| Одиночный курган «Беле-6» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19,8 км к северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-7» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19,7 км к северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-8» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 19 км к северо-северо-востоку от п. Целинного, северный берег оз. Беле |
| Одиночный курган «Беле-9» | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, восточный берег оз. Беле |
| Могильник из 6 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, у северо западного берега озера Беле |
| Писаница "Куртуяк- 1" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, северный берег оз. Беле, гора Куртуяк |
| Писаница "Куртуяк- 2" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 18,8 км к северо-востоку от п. Целинного, гора Куртуяк |
| Писаница "Куртуяк- 3" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 18,8 км к северо-востоку от п. Целинного, гора Куртуяк |
| Писаница "Куртуяк- 4" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 18,8 км к северо-востоку от п. Целинного, гора Куртуяк |
| Писаница "Чалпан – 1" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, на юго-восточном склоне горы Чалпан,на втором ярусе скальных выходов песчаника; в 20 км к СВ от посёлка Целинный; в 4,2 км к ЮВ от горы Куртуяк, в 0,35 км западнее восточного берега озера Беле |
| Писаница "Чалпан – 2" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в ЮВ части второго яруса скальных обнажений песчаника южного склона горы Чалпан; в 20 км к СВ от посёлка Целинный; в 4,2 км к ЮВ от горы Куртуяк |
| Писаница "Чалпан – 3" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в юго-восточной части второго яруса скальных обнажений песчаника южного склона горы Чалпан; в 20 км к СВ от посёлка Целинный; в 4,2 км к ЮВ от горы Куртуяк |
| Крепость "Чалпан" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 20 км к СВ от п. Целинного, в 3,9 км к ЮВ от горы Куртуяк и в 0,35 км западнее восточной части озера Белё, на горе Чалпан |
| Селище "Соленоозерная" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 2-5 км к северу от д. Солёноозёрное между 32-35 км тракта Шира–Ужур, на выдувах по обе стороны дороги |
| Могильник "Соленоозерная I" | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 6 км к северу от д. Солёноозёрное между 36 и 37 км, в 0,2 - 0,3 км к востоку от дороги Шира-Ужур |
| Могильник Соленоозерная I | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 6 км к северу от д. Солёноозёрная, между 36 и 37 км тракта, в 0,2-0,3 км к востоку от дороги |
| Могильник Соленоозерная III | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, у 34 км тракта, западнее дороги на угоре |
| Могильник Соленоозерная IV | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, между 33 и 34 км тракта, восточнее дороги |
| Могильник «Соленоозерный – V» (около 15 оградок) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 2 км к северо-востоку от села Солёноозёрное, на северном пологом склоне степного увала |
| Могильник Соленоозерная V | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, на юго-западной окраине с. Солёноозёрное, вдоль тракта |
| Могильник «Соленоозерный – VI» (около 40 оград) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 1 км к юго-западу от села Солёноозёрное, на надпойменной террасе, на правом берегу в 0,3 км от реки Белый Июс |
| Петроглифы «У озера Тус» (9 камней) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 3,6 км к востоку от села Солёноозёрное, у юго-западного края озера Тус, на склоне горы Средний Утес |
| Курганная группа «Утиное озеро» (более 100 насыпей) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 4 км к северо-востоку от села Солёноозёрное, в 0,5 км к северу от озера Утиное, в 0,7 км южнее оз. Слабительное, на склоне степного увала, расположенного между долинами озер Утиное и Слабительное |
| Могильник из 38 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, к югу и юго-востоку от оз. Утиное |
| Поселение | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, между трактом и озером Утиным |
| Могильник из 20 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, к северо-северо-западу от оз. Утиное, в 34 км к северо-востоку от д. Солёноозёрная |
| Могильник (кыргызское время) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 1,1 км к юго-западу от села Солёноозёрное, на надпойменной террасе, на правом берегу реки Белый Июс |
| Могильник (таштыкское время) | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 2,8 км к югу от села Солёноозёрное, в 4,8 км к западу от озера Тус, на пологом склоне увала, спускающегося в степную долину |
| Разновременное поселение | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 2,5 км к северо-северо-востоку от д. Солёноозёрная на выдувах, на протяжении 1,5 км вдоль старицы р. Б. Июс |
| Поселение | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, к востоко юго-востоку от д. Солёноозёрная |
| Могильник | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 4 - 5 км от д. Солёноозёрная, по дороге на д. Подкамень |
| Окуневская стела и курган | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 0,5 км к западу от д. Солёноозёерная |
| Гранитная сигарообразная стела | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 0,5 км от д. Солёноозёрная, по дороге на оз. Черное |
| Могильник из 10 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, между трактом и оз. Киприно на подъеме к д. Солёноозёрное |
| Могильник | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, у южного берега оз. Киприно |
| Могильник из 3 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, к юго-востоку от оз. Киприно, в 0,5 км от тракта |
| Могильник из 15 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, в 1,5 - 2 км от оз. Киприно, за первым увалом |
| Поминальный ряд | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, на 34 км тракта, у развилины тракта и дороги на д. Ключи |
| Могильник из 3 курганов | Федеральное значение | Памятники археологии | Республика Хакасия, Ширинский район, к югу от дороги на д. Ключи |
| Могильник Малый плес оз. Беле (7 курганов) | Выявленный | Памятники археологии | В 17 км к юго-западу от с. Джирим и в 27 км к северо-востоку от с. Шира, на восточном краю Малого плеса оз. Беле. GPS: 1) N 54º 41,745 E90º12,354'; 2) N 54º41,669 E90º12,236' |
| Могильник Тус (7) | Выявленный | Памятники археологии | Западный берег оз. Тус, на территории туристической базы Восход |

Для части памятников археологии утверждены границы территорий объектов культурного наследия.

Границы территорий объектов культурного наследия федерального значения «Курганная группа «Беле-3», «Курганная группа «Беле-5», «Писаница «Чалпан-1», «Писаница «Чалпан-2», «Писаница «Чалпан-3» и «Крепость «Чалпан» утверждены Приказом Госохранинспекции от 04.05.2022 №102. Границы территорий объектов культурного наследия федерального значения «Могильник «Соленоозерный – V» (около 15 оградок)», «Могильник «Соленоозерный – VI» (около 40 оград)», «Петроглифы «У озера Тус» (9 камней), «Курганная группа «Утиное озера» (более 100 насыпей)», «Могильник (кыргызское время)» и «Могильник (таштыкское время)» утверждены Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.07.2013 №435.

Для прочих объектов культурного наследия федерального значения и выявленных объектов археологии границы не утверждены.

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со статьями 45, 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ. Особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены статьями 47.1. - 50.1. Федерального закона № 73-ФЗ.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ст. 5.1. № 73-ФЗ).

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны для объектов культурного наследия на территории поселения не установлены

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется (ст. 34.1. № 73-ФЗ).

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Такие ограничения не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (ст. 35.1. № 73-ФЗ).

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия (ст. 36. № 73-ФЗ).

    - Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах (Паспортах ООПТ).

В соответствии с государственным кадастром особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального и местного значения Республики Хакасия, ведение которого возложено на Минприроды Хакасии, в границах Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасии, отсутствуют ООПТ регионального и местного значения.

Перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории сельского поселения представлен в таблице (Таблица 7 Перечень особо охраняемых природных территорий).

Таблица 7 Перечень особо охраняемых природных территорий

| п/п | Наименование | Вид объекта | Значение | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственный природный биосферный заповедник "Хакасский" | Государственный природный заповедник, в том числе биосферный | Федеральное значение | 267565,3 |

Согласно сведениям Красных книг Республики Хакасия, на территории Солёноозёрного сельсовета распространены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

На территории Солёноозёрного сельсовета отсутствуют закреплённые охотничьи угодья. Общедоступные охотничьи угодья занимают всю территорию Солёноозёрного сельсовета, за исключением территории заповедника «Хакасский» участок «озеро Иткуль». Общая площадь общедоступных охотничьих угодий в Ширинском районе Республики Хакасия составляет 568,9 тыс.га.

  - Инженерное оборудование

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующим СНиП и ГОСТ и уточняются на следующих стадиях проектирования. Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию инженерных систем поселения.

    - Водоснабжение

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. Водоснабжение с. Солёноозёрное осуществляется из 2 водозаборов, дополнительно 1 водозабор находится на консервации. Характеристики водозаборов представлены в таблице (Таблица 8 Характеристика существующих источников водоснабжения).

Таблица 8 Характеристика существующих источников водоснабжения

| Наименование | Водозабор №1, скважина №196 | Водозабор №2, скважина №197 | Водозабор №3, скважина №198 |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторасположение водоисточника | с. Солёноозёрное, ул. Юбилейная, 21Б | с. Солёноозёрное, ул. Карла Маркса, 38А | с. Солёноозёрное, ул. Карла Маркса, 31Б |
| Статус | в эксплуатации | в резерве | на консервации |
| Дебет скважины, м3/час | 25 | 25 | 10 |
| Марка водяного насоса | ЭЦВ – 8 | ЭЦВ – 8 | ЭЦВ – 8 |
| Производительность, м3/час | 16 | 6,3 | 0 |
| Период работы, дней | 365 | 150 | 0 |
| Высота подъема, м | 80 | 60 | 50 |
| Объем башни, м3 | 63 |  |  |
| Водопроводные сети, км | 3,7 |  |  |

Насосы периодически выключаются, а скважина № 197 эксплуатируется только в летний период и на случай аварии на скважине № 196.

Для всех водозаборов установлена одна водонапорная башня емкостью 63 м3. Общая протяженность водопроводной сети 3 700 м, водопроводная сеть тупиковая, трубы выполнены из чугуна, диаметром 100 мм. Характеристики водопроводной сети представлены в таблице (Таблица 9 Характеристика существующей системы водоснабжения).

Таблица 9 Характеристика существующей системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Фактические значения (2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число водопроводов | ед. | 1 |
| 2. | Число отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| 3. | Одиночное протяжение: |  |  |
| 3.1 | - уличной водопроводной сети | км | 3,7 |
| 3.2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,6 |
| 4. | Число аварий за (2018 г.) | шт. | 0 |
| 4.1 | из них на водопроводных сетях | шт. | 0 |
| 5. | Число уличных колонок | шт. | 18 |

Вода из скважины поступает в накопительный резервуар и самотеком поступает потребителям. Приборы учета водопотребления на всех водозаборах отсутствуют. Химическая и механическая обработка воды не проводится. Степень износа объектов водоснабжения составляет от 20% до 100%.

Источником подачи воды для потребителей являются артезианские скважины. Ежеквартально воду из скважин предприятие возит в санэпидстанцию на микробиологические исследования, пробы соответствуют СанПиН практически за весь период деятельности организации с 2008 г. по 2023 г.

Основная часть водопроводной системы действует с 1976 года, водопровод по ул. Мелиораторов с 2011 года.

Для горячего водоснабжения индивидуальной жилой застройки используются электрические водонагреватели.

Физический износ водопроводных сетей, а также внутренняя коррозия металлических трубопроводов во многом определяет качество питьевой воды для населения.

    - Водоотведение

Система канализации отсутствует. Канализационные очистные сооружения отсутствуют, сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

    - Электроснабжение и слаботочные устройства

Электроснабжение потребителей Солёноозерного сельсовета осуществляется от линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго», от трансформаторной подстанции 35/10 кВ «Октябрьская» № 51 расположенной в с. Фыркал.
Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей.
Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании Солёноозерный сельсовет являются жилые дома, общественные здания, производственные, коммунально-складские объекты, объекты сельскохозяйственного производства, а также наружное освещение территории.Через Солёноозёрный сельсовет проходят воздушные линии электропередач:

- ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская;

- ВЛ электропередач ВЛ 500 кВ ПС "Итатская 1150" - ПС "Абаканская 500" №547;

- ВЛ-220 кВ ПС «Ужур - Сора» Д63 в границах Ширинского района;

- ВЛ-220 кВ ПС «Ужур - Сора» Д-64 в границах Ширинского района;

- ВЛ-110 кВ С-334 ПС "Шира" - ПС "Копьево".

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения являются:

- высокая степень износа основных фондов;

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - Телефонизация, радиофикация и телевидение

В с. Солёноозёрное существует одно почтовое отделение – ФГУП «Почта России». Основными видами деятельности является: прием и обработка письменной корреспонденции, посылок, бандеролей, распространение периодической печати через подписку и в розницу, прием коммунальных платежей, осуществление почтово-денежных переводов, выплата пенсий всем категориям пенсионеров поселения и т.д.

Солёноозёрный сельсовет телефонизирован. Все население имеет возможность принимать телевизионные программы.

Развитие телефонной сети будет осуществляться за счет расширения номерной емкости существующих станций и подстанций. Основной прирост числа абонентов будет получен в сфере беспроводной телефонной связи.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории села Солёноозёрное осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Часть жилого фонда (2 жилых дома), здание МБОУ Солёноозёрная школа № 12, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется за счет местного отопления (электрическое и печное).

Протяженность существующих сетей теплоснабжения составляет 0,31 км, тип прокладки – подземная.

Характеристика источников теплоснабжения представлена в таблице (Таблица 10. Тепловая мощность источников теплоснабжения Солёноозёрного сельсовета).

Таблица 10. Тепловая мощность источников теплоснабжения Солёноозёрного сельсовета

| № п/п | Котельная, адрес котельной | Тип и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с. Солёноозёрное, ул. К. Маркса, 38 А | КВЦ-0,63 - 2 шт | 1,26 | 0,63 |

В котельной №1 в с. Солёноозёрное в качестве топлива используется уголь. Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования Солёноозёрный сельсовет нет.

    - Газоснабжение

Сельсовет не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

  - Охрана окружающей среды

В настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

    - Архитектурно-планировочные мероприятия

- функциональное зонирование застройки;

- вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределы жилой зоны с соблюдением санитарно-защитных зон;

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования.

    - Инженерно-технические мероприятия

      - Охрана воздушного бассейна. Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно- защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

      - Охрана водных ресурсов.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой на поверхностные водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях	санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Озера Киприно и Тус, расположенные вблизи с. Солёноозёрное, используются в рекреационных целях, пробы воды и песка, исследованные в 2022, соответствовали гигиеническим нормативам.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение. Микробиологические исследования проб распределительной сети с. Солёноозёрное не выявили отклонений.

      - Охрана почв и растительность.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки и на территориях образовательных учреждений.

Так же предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животноводческих комплексах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке коммуникаций;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и использование его в озеленение населенных пунктов;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники;

- проведение рекультивации отработанных карьеров;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

За 2022 год и истекший период 2023 года в рамках надзора и социально-гигиенического мониторинга (СГМ) не выявлялась продукция, загрязненная контаминантами химической природы на территории Солёноозёрного сельсовета.

      - Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Твердые коммунальные отходы села представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

На территории Солёноозёрного сельсовета земельного участка под размещение полигона твердых коммунальных отходов не имеется.

На оказание услуг по захоронению твердых коммунальных отходов между администрацией Солёноозёрного сельсовета и ООО «ВИС» заключен договор. ТКО Солёноозёрного сельсовета самовывозом один раз в месяц размещаются на полигоне временного размещения ТКО. Возникающие время от времени захламления регулярно убираются силами администрации Солёноозёрного сельсовета.

Неорганизованный характер хранения отходов, не удовлетворяющий экологическим нормам, приводит к тому, что свалка является сосредоточением болезнетворных микроорганизмов, источником токсичных и горючих газов. Свалка превращается в опасный источник воздействия на окружающую среду, что может приводить к деградации экосистемы.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание, и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты в соответствии с нормативными показателями СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 300 кг на человека. Общее количество бытовых отходов на первую очередь и расчетный срок составит – 0,2 тыс.т/год.

За 2022 год в рамках надзора и СГМ не выявлялись факты превышения гигиенических нормативов физических факторов окружающей и производственной среды на территории Солёноозёрного сельсовета.

  - Проектная организация территории сельского поселения

Информация о планируемых объектах местного значения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории указана в приложении (Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения сельского поселения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории» Таблица 15).

    - Проектное землепользование сельского поселения.

Согласно проекту, территория сельсовета к концу расчетного срока должна представлять единое планировочное образование, куда войдут территории селитебного и производственного назначения и будут представлены следующими зонами: селитебной, производственной и ландшафтно-рекреационной.

Развитие селитебной зоны предлагается в сложившихся границах жилых кварталов. Ландшафтно-рекреационная зона представлена отдельными зелеными массивами вдоль существующей улично-дорожной сети и на окраине населенного пункта.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей и представлено в таблице (Таблица 11).

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории | Существующая площадь территории, га | Проектная площадь территории, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебная территория |  |  |  |  |
| 1. | Жилые зоны | 65,21 |  | 84,7 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 15,00 |  | 26,09 |
| Б. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 1. | Производственная зона, Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 130,66 |  | 41,11 |
| В. Прочие территории |  |  |  |  |
| 1. | Зоны сельскохозяйственного использования | 26857,22 |  | 26887,37 |
| 2. | Зоны рекреационного назначения | 4795,31 |  | 5221,46 |
| 3. | Зона специального назначения | 1,84 |  | 17,2 |
| 4. | Зона акваторий | 3597,95 |  | 3597,95 |
| 5. | Прочие территории | 409,75 |  | 0 |
|  | Площадь населенных пунктов | 122,52 |  | 122,52 |
|  | Площадь сельского поселения | 35872,93 |  | 35872,93 |
|  | Фактическая площадь застройки в настоящий момент всего | 25-40% от площади населенного пункта |  | - |

    - Функциональные зоны. Объемно-пространственное решение.

На данной схеме показаны зоны различного функционального назначения с учетом ограничений на осуществление градостроительной деятельности связанных с охраной окружающей среды, охраной источников водоснабжения, санитарно-эпидемиологическим благополучием человека.

      - Функциональные зоны.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

предназначена для размещения жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков в жилой зоне:

- допускается размещение усадебной застройки, 1-2 этажной деревянной застройки;

- допускается точечное размещение отдельно-стоящих или встроено-пристроенных объектов социального, коммунально-бытового, торгового назначения, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны

предназначена для размещения объектов общественно деловыми зданиями и сооружениями, а также жилой застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков в общественно-деловой зоне:

- допускается размещение объектов здравоохранения, социального назначения, объектов образования;

- допускается размещение объектов культуры, торговли, общественного питания, социального назначения, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

- допускается застройка жилыми домами.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

предназначена для размещения территорий промышленных предприятий и коммунально-складских территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков:

- допускается размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, объектов производственного назначения I-V класса;

- допускается размещение отдельно-стоящих и встроено-пристроенных объектов торговли, общественного питания, административных зданий, стоянок автомобильного транспорта, индивидуальных гаражей и гаражных комплексов;

- допускается размещение сооружений и коммуникация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи и сооружений технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

Зоны сельскохозяйственного использования

предназначена для ведения сельскохозяйственных работ.

Зона сельскохозяйственных угодий

не подлежит застройке. Для размещения пашней, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

предназначена для ведения сельскохозяйственных работ. Дачные хозяйства предназначены для садово-огородных работ.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

включают зеленые насаждения общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, лес, луг, кусты.

Зоны рекреационного назначения не подлежат застройке. Возможно размещение объектов, используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Зона отдыха

предназначена для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта.

Виды разрешенного использования земельных участков:

- допускается размещение объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта;

- допускается размещение объектов, технологически связанных с вышеперечисленными;

- допускается возможность размещения объектов образования, физической культуры и социального назначения на территории зоны;

допускается размещение сооружений автомобильного транспорта и технического обслуживания автотранспорта, охраны объектов, сооружений (остановочные пункты, стоянки и парковки транспортных средств, мосты, путепроводы, трубопроводы, объекты дорожного сервиса).

Зона лесов

предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, земельных массивов, создание условий комфортного посещения лесных территорий.

Зоны специального назначения

предназначена для размещения объектов специально деятельности: размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Зона акваторий

не подлежит застройке.

      - Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 12 Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| #### Проектный номинальный класс напряжения, кВ | #### Расстояние, м |
| --- | --- |
| #### до 1 | #### 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| #### 1 - 20 | #### 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| #### 35 | #### 15 |
| #### 110 | #### 20 |
| #### 150, 220 | #### 25 |
| #### 300, 500, +/-400 | #### 30 |
| #### 750,+/-750 | #### 40 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства и представленными в виде электронного документа и в бумажном виде сведениями о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Решение о согласовании границ охранной зоны принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных заявления и сведений.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Режим использования территории.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранная зона линий и сооружений связи

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" (Ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен новый порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий. До 01.01.2022 применяется данный порядок, с учетом особенностей, установленных ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

Порядок установления и размеры.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

Режим использования территории.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.).

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне производства указанных работ должно быть получено письменное разрешение в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.

Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении которого находится эта линия, для установления по технической документации и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Для водозабора на территории Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия необходимо предусмотреть установление зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». В дальнейшем требуется корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории с учетом таких зон.

I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах городского округа могут быть показаны не утверждённые границы первого пояса ЗСО подземных водозаборов максимального нормативного размера (при не определённой защищённости подземных вод).

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Обязательно: регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Обязательно: регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Зона затопления и подтопления

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 67.1.

Положение о зонах затопления, подтопления (утверждено постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360).

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 13.6.

СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Порядок установления и размеры.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах территории проектирования могут быть показаны не утверждённые границы зон затопления, подтопления в информационных целях.

Режим использования территории.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.

Водоохранная зона

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Режим использования территории.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Береговая полоса

На сегодняшний день береговые полосы водных объектов на территории Солёноозёрного сельсовета не установлены. Необходимо разработать береговые полосы на территории муниципального образования.

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 6, 61.

Порядок установления и размеры.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Режим использования территории.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

Прибрежная защитная полоса

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Режим использования территории.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах");

9) распашка земель;

10) размещение отвалов размываемых грунтов;

11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Регламентирующий документ.

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", ст. 2.

Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон (утверждены постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. № 138).

Порядок установления и размеры.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо охраняемых природных территорий принимаются в отношении:

а)охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;

б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Режим использования территории.

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

    - Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

Расчет учреждений культурно бытового обслуживания представлен в таблице (Таблица 3).

Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания населения:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

Объекты здравоохранения:

- строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт", с. Солёноозёрное (региональное значение, срок реализации: 2026 г.).

    - Улицы, дороги, транспорт.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети населенных пунктов, автохозяйств, крупных гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий посёлка с центром, с объектами приложения труда, зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Автотранспорт.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- Исключение из сложившейся транспортной инфраструктуры проектируемой территории ошибок, предложения по их исправлению, проработка трассировки окружной автодороги, максимально уменьшающей движение грузопотоков по селитебной зоне.

- Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от дорог внешней сети, защита от шума и загрязнения.

- Хранение автотранспорта.

- Чёткая структура улиц и дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

Мероприятия не планируются.

    - Инженерная подготовка

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

- поверхностный водоотвод.

      - Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод

Водоотвод с поверхности территории населенных пунктов будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации – по железобетонным лоткам, укладываемым вдоль проезжих частей улиц.

    - Защита территории

Мероприятия по защите территории предлагаются в следующем составе:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана поверхностных и подземных вод;

- охрана почвенно-растительного покрова.

      - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

      - Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки, а также локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства).

В целях предотвращения загрязнения, засорения истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных	наблюдений за уровненным режимом и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

      - Мероприятия по охране почвенного покрова

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку.

      - Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия по санитарной очистке Солёноозёрного сельсовета:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий;

- санитарная обработка свалок твердых коммунальных отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов;

А также Схемой территориального планирования республики Хакасия предлагается строительство полигонов твердых бытовых отходов (оборудованных в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами) в каждом райцентре. Учитывая то, что многие населенные пункты находятся в достаточной транспортной доступности от районных центров, предлагается строительство в них мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций с дальнейшим вывозом отходов на районные полигоны ТКО и создание в населенных пунктах мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций.

      - Мероприятия по защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

      - Мероприятия по санитарно-эпидемиологической защите населения

- обеспечить снижение риска развития инфекционных и паразитарных заболеваний, сократить уровень заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от социально значимых заболеваний (туберкулез, вич-инфекция, наркомания, гепатиты), обеспечить стопроцентную иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок;

- реализовать меры по предотвращению заражения персонала, пациентов лечебно-профилактических учреждений при медицинском вмешательстве, в том числе при переливании крови и ее компонентов;

- обеспечить реализацию мер по снижению распространенности среди населения туберкулеза, в первую очередь в группах риска;

- обеспечить реализацию мер по ликвидации кори, краснухи и эпидемического паротита, включая проведение вакцинации против кори взрослых до 35 лет, не болевших и не привитых ранее;

- обеспечить поддержание свободного от полиомиелита статуса свердловской области;

- реализовать приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения в части дополнительной иммунизации населения против гепатита b, кори, полиомиелита, гриппа;

- реализовать комплекс мер по профилактике и противодействию вич-инфекции;

- обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное значение;

- реализовать меры по профилактике природно-очаговых инфекционных заболеваний среди населения;

- обеспечить массовую иммунизацию против гепатита a декретированных групп населения; внедрить плановую иммунизацию детей, вакцинопрофилактику дизентерии среди декретированных групп населения;

- обеспечить реализацию системы эпидемиологического контроля за пневмониями и внутрибольничными инфекциями;

- обеспечить реализацию мероприятий по вакцинопрофилактике населения;

- обеспечить расширение профилактических мероприятий для уменьшения численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным резервуаром для поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и животных;

- реализовать меры по профилактике детского травматизма;

- реализовать мероприятия по благоустройству пришкольных, спортивных зон и площадок, проводить обязательную ревизию спортивного оборудования в залах при приемке школ к учебному году;

- реализовать мероприятия по контролю по проведению уроков физического воспитания для детей и подростков в образовательных учреждениях с учетом гигиенических требований и нормативов;

- реализовать мероприятия по обеспечению полноценного рациона питания в соответствии с физиологическими потребностями организма детей дошкольных учреждений;

- реализовать мероприятия по снижению неблагоприятного фактора электростатической напряженности в компьютерных кабинетах;

- реализовать мероприятия по снижению количества неудовлетворительных замеров искусственной освещенности в учебных кабинетах образовательных учреждений;

- реализовать мероприятия по снижению неудовлетворительных результатов качества питьевой воды по химическим и биологическим показателям;

- реализовать меры по профилактике злокачественных новообразований у населения, снижению канцерогенного риска, проведению паспортизации канцерогеноопасных производств, периодических медицинских осмотров работающих, обеспечению проведения ранней диагностики рака и предраковых состояний (особенно у лиц, имеющих контакт с канцерогенно опасными веществами, мужчин, работающих на предприятиях цветной и черной металлургии, женщин - на предприятиях радиоэлектронной и химической промышленности);

- реализовать мероприятия, направленные на повышение качества проведения периодических медицинских осмотров работающих;

- создать систему комплексной профилактики заболеваний у работающего населения и обеспечить снижение неблагоприятного влияния на здоровье факторов производственной среды, внедрить программы страховой защиты и профилактики заболеваний рабочих, в том числе занятых во вредных и опасных условиях труда;

- обеспечить развитие системы диагностики, регистрации и учета профессиональных и профессиональных онкологических заболеваний;

- реализовать меры по профилактике осложнений беременности и родов, прежде всего у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях и работающих во вредных условиях труда;

- обеспечить контроль за реализацией приоритетных национальных проектов "здоровье";

- обеспечить снижение радиационной нагрузки на население (создание системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагностических процедур,

- модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудования, контроль дозовой нагрузки на население в связи с медицинскими процедурами);

- обеспечить снижение уровня преждевременной смертности и проведение профилактики острых заболеваний у населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха пылью, сернистым ангидридом, диоксидом азота;

- реализовать меры по профилактике осложнений беременности и родов, прежде всего у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях и работающих во вредных условиях труда;

- разработать целевую программу по улучшению качества питьевой воды, потребляемой населением;

- обеспечить своевременную санитарную очистку территорий;

- организовать и провести работы по разработке проектной организации нормативных санитарно-защитных зон, обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий, отселению населения, проживающего в санитарно-защитных зонах.

  - Инженерное оборудование

    - Водоснабжение

      - Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения принята единой в границах населенного пункта: системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Необходима замена ветхого оборудования и модернизация сетей.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

Объекты водоснабжения:

- строительство объекта "Водопроводные очистные сооружения по уменьшению концентрации общей жесткости и нитратов в воде из скважин ", с. Солёноозёрное.

Сети водоснабжения:

- реконструкция сетей водоснабжения, с. Солёноозёрное.

      - Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и указано в таблице (Таблица 12 Количество одновременных пожаров).

Таблица 12 Количество одновременных пожаров

| п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (тыс. чел.) | Количество одновременных пожаров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Солёноозёрное | 0,667 | 1 |

Наружное пожаротушение объектов предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода. Запас воды на наружное пожаротушение хранится в существующих пожарных резервуарах, располагаемых на проектируемой территории.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено также в резервуарах чистой воды.

    - Водоотведение

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий в Солёноозёрном сельсовете отсутствует.

Генеральным планом рекомендуется в Солёноозёрном сельсовете проектировать централизованные системы водоотведения, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха.

Проектом генерального плана предусматривается устройство КОС и КНС в северной части с. Солёноозёрное, в 0,11 км от р. Белый Июс. Производительность КОС 5 тыс.куб.м/сут.

Мероприятия по развитию системы водоотведения:

Сети водоотведения:

- строительство сетей самотечной канализации, с. Солёноозёрное.

Объекты водоотведения:

- строительство объекта "Очистные сооружения (КОС)", Респ. Хакасия, Ширинский район, Солёноозёрный сельсовет;

- строительство объекта "Канализационная насосная станция (КНС)", Респ.Хакасия, Ширинский район, Солёноозёрный сельсовет.

    - Электроснабжение и слаботочные устройства

Необходимыми мероприятиями по развитию системы электроснабжения являются:

- создание полного взаимного резервирования центра питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, обновление основных фондов;

- приобретение резервной электростанции на случай чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Программой Электрические нагрузки жилищно- коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ) с учетом «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (РД 34.20.185-94) по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Для поддержания электрических сетей в рабочем состоянии необходимо увеличить объемы комплексного технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов с заменой основного оборудования и коммутационной аппаратуры на основе внедрения современного оборудования и новых технических решений на подстанциях и заменой грозотросов, опор и применением современной полимерной изоляции на линиях электропередач.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

На следующих стадиях проектирования нагрузки должны быть уточнены.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции в близлежащих сельских поселениях и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Ширинского района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения:

Линии электропередачи (ЛЭП):

- строительство объекта "ВЛ 500кВ ПС "Итатская" - ПС "Абаканская Алюминиевая"" (федеральное значение, срок реализации: 2043 г.);

- строительство линий электропередачи 10 кВ, с. Солёноозёрное.

Электрические подстанции:

- строительство объекта "Трансформаторная подстанция (ТП)", с. Солёноозёрное.

    - Телефонизация, радиофикация и телевидение

Информационное пространство населенного пункта включает в себя систему каналов и средств передачи данных (телекоммуникационная система и компьютерные сети). Формируется современная информационная и телекоммуникационной структуры, оказание на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения использования информационных технологий.

Генеральным планом предусматривается стабильное развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Необходима замена ветхого оборудования и модернизация сетей.

Мероприятия по развитию системы телефонизации, радиофикации и телевидения:

Сети электросвязи:

- строительство сетей электросвязи, с. Солёноозёрное.

Объекты связи:

- строительство объекта "ООО "Т2 Мобайл"", Респ. Хакасия, Ширинский район, с. Солёноозёрное.

    - Теплоснабжение

Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда предусматривается от существующих котельных или производится от автономных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя, в случае невозможности присоединения.

Схема теплоснабжения Солёноозёрного сельсовета на перспективу сохраняется существующая.

С целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат реконструируемые тепловые сети предусматриваются бесканальной прокладки из стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой оболочке.

Котельная вне зависимости от используемого топлива — объект, оказывающий на внешнюю среду негативное влияние. Поэтому подпадает под требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предписывающих выделение санитарно-защитной зоны вокруг нее. Чтобы установить ширину санитарно-защитной зоны котельной, подготавливается и утверждается проект с предварительным согласованием с контролирующими организациями, проведением измерений на местности и расчетом. IV-V классы санитарно-защитной зоны для маломощных водонагревающих конструкций устанавливаются на основе расчетных данных, натурных замеров. Учитываются производимые объектом шум, дым, другие вредных воздействия индивидуально.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

Мероприятия не планируются.

    - Газоснабжение

Территория не газифицирована.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения:

Мероприятия не планируются.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Оценка возможного влияния каждого из планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории приведена в таблице (Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения сельского поселения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории» Таблица 15).

Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующаяся в связи с размещением каждого из планируемых для размещения объектов местного значения поселения приведена в пункте 2.6.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории.

  - Технико-экономические показатели планируемого развития территории

Основные технико-экономические показатели генплана приведены в таблице (Таблица 13).

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2023 г. | Расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1. | Площадь в границах сельсовета | га | 35872,93 | 35872,93 |
|  | Площадь в границах населенного пункта | га | 122,52 | 122,52 |
| 2. | Кварталы жилой и общественной застройки, из них: | га | 80,21 | 110,79 |
|  | -общественной застройки | га | 65,21 | 84,7 |
|  | -застройки жилыми домами, из них | га | 15,00 | 26,09 |
| 3. | Зоны рекреационного назначения | га | 4795,31 | 5221,46 |
| 4. | Зоны производственной и коммунально-складской застройки | га | 130,66 | 41,11 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного назначения | га | 26857,22 | 26887,37 |
|  | Зона специального назначения | га | 1,84 | 17,2 |
| 6. | Зоны акватории | га | 3597,95 | 3597,95 |
| 7. | Прочие территории | га | 409,75 | 0 |
| II. Население. |  |  |  |  |
| 6. | Численность населения | чел. | 667 | 667 |
| 7. | Плотность населения (селитьба) | чел/Га | 5,44 | 5,44 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 8. | Жилой фонд, всего: | тыс. м2 | 17,6 | 19 |
| 9. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 26,39 | 28,49 |
| IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 10. | Общеобразовательные организации | мест | 87 | 350 |
| 11. | Дом культуры | ед. | 1 | 1 |
| V. Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 12. | Суммарное водопотребление, всего: в т.ч. на хоз-питьевые нужды (укрупненный показатель) | тыс м3/сутки | 0,40 | 0,51 будет уточнено при проектировании |
| VI. Водоотведение. |  |  |  |  |
| 13. | Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения – всего (укрупненный показатель) | тыс м3/сутки | - | 0,50 будет уточнено при проектировании |
| VII. Теплоснабжение. |  |  |  |  |
| 14. | Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта, всего | Гкал/час | 0,80 | 0,80 |
| VIII. Связь. |  |  |  |  |
| 15. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| IX. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 16. | Объем бытовых отходов (укрупненный показатель) | тыс.тонн. /год | 0,20 | 0,20 |

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования

Проект генерального плана Солёноозёрного сельсовета разработан в соответствии с документами, предусматривающие строительство объектов регионального значения и объектов федерального значения:

- схема территориального планирования Республики Хакасия (постановление правительства Республики Хакасия от 14 ноября 2011 года N 763 (в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 02.03.2012 N 123, от 18.10.2013 N 551, от 24.04.2015 N 185, от 15.02.2016 N 50, от 05.04.2016 N 145, от 20.06.2016 N 297, от 03.03.2017 N 86, от 19.04.2019 N 168, от 27.08.2019 N 429, от 31.07.2020 N 408, от 26.05.2021 N 261));

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 10.02.2022);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 07.07.2022);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р (ред. от 09.03.2022);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р (ред. от 23.11.2016);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р (ред. от 30.07.2021);

- государственная программа «Развитие образования в Республике Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556 (в ред. постановления Правительства Республики Хакасия от 15.07.2022 № 429);

- государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 532;

- Закон Республики Хакасия от 8 ноября 2011 г. № 105-ЗРХ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Хакасия»;

- Закон Республики Хакасия от 12.02.2020 № 01-ЗРХ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года»;

- постановление Правительства Республики Хакасия от 17.11.2006 N 310 «Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия»;

- постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 01.09.2021 № 129-п «Об утверждении Плана жилищного строительства в Республике Хакасия на 2021-2030 годы».

Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики указан в приложении (Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики» Таблица 15).

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

Стационарные пункты наблюдений Росгидромета за состоянием окружающей среды, ее загрязнения и установленные охранные зоны в границах Солёноозёрного сельсовета Ширинского сельсовета отсутствуют.

  - Природные пожары

На территории Солёноозёрного сельсовета возможно возникновение пожаров в связи с установлением засушливой и ветреной погоды, отсутствием снежного покрова в степной зоне, а также от электрооборудования в жилых и общественных зданиях с применением технических средств.

Охрана территории от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614.

Лесным пожарам территория Солёноозёрного сельсовета не подвержена.

На территории населенного пункта очистка от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов производится своевременно.

На территории Солёноозёрного сельсовета, а также на объектах муниципальной собственности осуществляются мероприятия по пожарной безопасности.

В с. Солёноозёрное Ширинского района Республики Хакасия оборудована площадка с твердым покрытием, для установки пожарных автомобилей к естественному источнику наружного противопожарного водоснабжения (река), ориентировочное местоположение источника – ул. Гайдара между д. 31 и д. 33.

Источниками противопожарного водоснабжения на территории Солёноозёрного сельсовета являются:

- Гидрант (ул. Юбилейная 21Б);

- Пирс (ул. Северная, р. Белый Июс и ул. Гайдара)

На территории сельсовета организована добровольная пожарная команда в составе – 5 человек.

Пожарная техника на территории Солёноозёрного сельсовета находится в следующем составе:

- АЦ-40(131)-137 (машина из комплекта ПАРМ-1);

- МТЗ-82.

Создан запас горюче-смазочного материала в объеме 50 литров.

Дороги на территории поселения находятся в удовлетворительном   состоянии, пожарная техника может беспрепятственно проехать к месту пожара. Для оповещения населения о пожаре имеются электросирены и громкоговорители.

Ближайшее подразделение Противопожарной службы находится в 30 км в с. Шира – подразделение ОПС РХ №7, ПЧ №71 (с. Шира, ул. Чапаева, д. 30)

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

- устройство противопожарных барьеров, разрывов;

- устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

- уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности.

  - Сейсморайонирование

На карте общего сейсмического районирования ОСР-97-А территория Республики

Хакасия относится к шести - восьмибалльным зонам сотрясаемости. По архивным и инструментальным данным с исторических времен (с 1771 года) до наших дней на территории

Хакасии и прилегающих к ней районов насчитывается 36 ощутимых землетрясений. Каких-либо закономерностей возникновения землетрясений в Республике Хакасия не наблюдается.

Существенные риски с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера представляют предприятия горнодобывающей промышленности, которые применяют взрывные работы при отработке карьеров, а также химические и гидрохимические методы извлечения рудного концентрата из горной породы.

Территория Республики Хакасия подвержена действию многочисленных опасных природных процессов. Ведущим фактором является высокая неотектоническая активность территории и связанная с ней сейсмичность. В горных районах и предгорьях отмечаются сели, лавины, оползни, наледеобразование. Развиты процессы речной и овражной эрозии, переработки берегов водохранилищ, на территории Минусинской котловины наблюдаются процессы проседания, связанные с наличием лессовидных грунтов. Особое место занимают процессы затопления и подтопления. Процессы карстоообразования широко развиты на территории республики, но проявлены главным образом в малообжитых районах.

Помимо собственного воздействия на геологическую среду, сейсмичность усиливает другие опасные процессы, такие, как разрушение берегов водохранилищ, обвалы и оползни. В связи с этим на территории республики необходимо развитие сети мониторинга геологической среды с разработкой и подготовкой системы защитных мероприятий с учетом сейсмичности при застройке территории.

Населенные пункты сельского поселения не входят в перечень населенных пунктов Республики Хакасия, подверженных воздействию экзогенных геологических процессов.

  - Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса

Территория МО Ширинский район, в т.ч. с. Солёноозёрное, является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (письмо Роспотребнадзора от 01.02.2023 №02/1545-2023-32 «О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2022г.»).

Кроме того, регистрируются случаи заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом (среднемноголетний уровень (СМУ) – 1 случай в год), клещевым сибирским тифом (СМУ – 10 случаев в год).

В 2022 году, как и в предыдущие годы, случаи рабической инфекции (бешенства) среди людей, туляремии не зарегистрированы. Вместе с тем, на территории Ширинского района сохраняются эпизоотологические и эпидемиологические риски осложнения ситуации по бешенству, ежегодно регистрируются случаи бешенства среди диких плотоядных животных. По итогам 2022 года на территории района выявлено 7 случаев бешенства среди животных, в том числе 1 - среди сельскохозяйственных животных.

В 2021 году при осуществлении планового эпизоотологического мониторинга Управлением выявлены участки эпидемиологического риска по туляремии – окрестности деревни Тупик Ширинского района. По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей, собранных в окрестностях д. Тупик, выявлены находки туляремийного антигена.

За последние годы на территории поселения и прилегающего района вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

  - Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла

Главы поселений Ширинского района ведут систематический мониторинг водных объектов. Организовано взаимодействие и обмен информацией о состоянии паводковой обстановки с оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Республике Хакасия через районную Единую дежурную диспетчерскую службу. Кроме того, используется модель развития обстановки при прохождении паводка.

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным подтоплением в муниципальном образовании создана группировка сил и средств из 52 человек при поддержке 21 единицы автомобильной, инженерной и спецтехники.

В случае ухудшения паводковой обстановки оповещение населения спланировано с применением автоматизированной системы централизованного оповещения через громкоговорящие устройств, а также с помощью подворовых обходов.

Уточнены план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характеров и план эвакуации населения. В целях профилактики на проблемных участках проведено чернение и распиловка ледового покрытия.

На территории Солёноозёрного сельсовета основным источником чрезвычайных ситуаций является паводок. Возможно подтопление огородов по улице Гайдара д. №41-№95 на реке Б.Июс.

Возможные последствия: затопление территорий населенных пунктов сельского поселения, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

Мероприятия:

Гидротехнические сооружения:

- строительство объекта "Дамба", с. Солёноозёрное.

  - Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории сельсовета может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, к затоплению;

- на транспорте: автомобильном, железнодорожном, трубопроводном.

К пожаро-взрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

В соответствии с действующим перечнем потенциально опасных объектов, утвержденным 30.11.2023 Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Солёноозёрного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия потенциально опасных объектов не учтено, за исключением автозаправочной станции.

На территории сельсовета находится один потенциально опасный объект. Характеристика объекта приведена в таблице (Таблица 14. Перечень пожароопасных объектов).

Таблица 14. Перечень пожароопасных объектов

| Населённый пункт | Наименование объекта | Тип вещества | Количество топливораздаточных колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Солёноозёрное, ул. Трактовая, 1А | АЗС Ачинск Нефть | бензин дизтопливо | 6 |

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Аварии на автотранспорте.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее аварийноопасной автомобильной дорогой на территории сельсовета является региональная автодорога Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое. По данной автодороге возможна транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ЛВЖ (ГЖ).

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение ударной волной, тепловым излучением и токсичными газами.

Наиболее часто используемые единичные ёмкости транспортировки опасных грузов:

- ЛВЖ (ГЖ) – 1 цистерна до 25 т.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Возможное заражение при аварии на химически опасных объектах.

На территории Солёноозёрного сельсовета отсутствуют химически опасные объекты.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Изменение границ с. Солёноозёрное не планируется.

# Приложения к материалам по обоснованию

### Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения сельского поселения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории»

Таблица 15

| Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Наименование объекта | Функциональная зона | Современное состояние и использование территории | Наличие ограничений по использованию территории, включая прогнозируемые ограничения | Основные характеристики объекта | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линии электропередачи 10 кВ (10) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,722 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Напряжение: 10 кВ | Подключается к существующей системе электроснабжения. | Способствует повышению уровня услуг электроснабжения |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Трансформаторная подстанция (ТП) (19) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Срок реализации: 2043; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1 | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг электроснабжения |
| Объекты сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Водопровод (3) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2043; Протяженность: 1,179 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м | Подключается к существующей системе водоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг водоснабжения |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Водопроводные очистные сооружения по уменьшению концентрации общей жесткости и нитратов в воде из скважин (4) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 30 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Срок реализации: 2024; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 50 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 м; Производительность: 3 тыс. куб. м/сут | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг водоснабжения |
| Объекты сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Канализация самотечная (6) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Протяженность: 3,08 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе | Подключается к существующей системе водоотведения. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Канализация самотечная (7) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Протяженность: 1,99 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе | Подключается к существующей системе водоотведения. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Канализация самотечная (8) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Протяженность: 2,113 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе | Подключается к существующей системе водоотведения. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Респ. Хакасия, Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Канализация самотечная (9) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,165 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе | Подключается к существующей системе водоотведения. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Респ. Хакасия, Ширинский район, Соленоозерный сельсовет | Очистные сооружения (КОС) (18) | Зона сельскохозяйственных угодий | - | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (ориентировочный размер зоны: 100 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность: 5 тыс. куб. м/сут | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Респ.Хакасия, Ширинский район, Соленоозерный сельсовет | Канализационная насосная станция (КНС) (5) | Зона сельскохозяйственных угодий | - | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Срок реализации: 2043; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность: 10 тыс. куб. м/сут | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг водоотведения |
| Объекты сети электросвязи |  |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (11) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,437 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (12) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 1,396 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (13) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,238 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (14) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,157 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (15) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,331 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (16) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,086 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Линия связи (17) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона линий и сооружений связи (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети связи; Срок реализации: 2043; Протяженность: 0,511 км; Вид линии связи: Кабельная линия связи | Подключается к существующей системе электросвязи. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | ООО "Т2 Мобайл" (1) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Базовая станция сотовой подвижной связи; Срок реализации: 2042 | Низкая:Находится за пределами границ населенного пункта. | Способствует повышению уровня услуг связи |
| Иные объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Дамба (2) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Гидротехнические сооружения; Срок реализации: 2043 | - | - |

### Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики»

Таблица 16

| Рекомендованное место расположения объекта | Наименование объекта | Современное состояние и использование территории | Наличие ограничений по использованию территории, включая прогнозируемые ограничения | Основные характеристики объекта | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район,с. Солёноозёрное | Фельдшерско-акушерский пункт | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Значение объекта: Региональное; Назначение объекта: Объект здравоохранения; Срок реализации: 2026; Значение объекта: Региональное Вид обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь: Фельдшерско-акушерский пункт; Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 15 | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг в обсласти здравоохранения |
| Объекты сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Респ. Хакасия, Ширинский район | ВЛ 500кВ ПС "Итатская" - ПС "Абаканская Алюминиевая" | - | Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 30 м) Санитарный разрыв линий электропередачи (ориентировочный размер зоны: 30 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Значение объекта: Федеральное; Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Срок реализации: 2043; Значение объекта: Федеральное Протяженность: 10,284 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Напряжение: 500 кВ | Подключается к существующей системе электроснабжения. | Способствует повышению уровня услуг электроснабжения |